山东道恩钛业有限公司

钛石膏综合利用项目

竣工环境保护验收意见

2018年10月20日，山东道恩钛业有限公司在烟台市龙口市组织成立验收工作组并召开了山东道恩钛业有限公司钛石膏综合利用项目竣工环境保护验收现场会。验收组由建设单位—山东道恩钛业有限公司、验收报告编制暨监测单位—青岛谱尼测试有限公司的代表及特邀3名专家（验收组人员名单见附件）组成。验收组查看了项目及环保设施的建设、运行情况、审阅并核实了相关资料，根据《山东道恩钛业有限公司钛石膏综合利用项目竣工环境保护验收监测报告书》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

1.建设地点、规模、主要建设内容

山东道恩钛业有限公司是道恩集团全资子公司，为更好地满足生产需要及环保设施稳定运行，企业对污水站进行升级改造，在厂区西侧建设钛石膏综合利用项目，停用原有污水站的曝气池和两个二次压滤车间，新建13#二次压滤车间、曝气池、冷却水池、11#钛石膏临时堆场各一座。建成后污水站的处理规模不变，生产废水设计处理规模为每小时处理550 m3酸性废水和60 m3酸。

- 建设过程及环保审批情况

工程于2018年7月开工建设，同年8月建设完成，总投资800万元，主要建设13#压滤车间、曝气池、冷却水池、11#临时堆场等。

企业委托烟台永旭环境保护有限公司对项目进行环境影响评价，并于2018年3月编制完成《山东道恩钛业有限公司钛石膏综合利用项目环境影响报告表》，龙口市环境保护局于2018年7月2日以龙环报告表[2018]53号文进行了批复。

- 工程变动情况

- 环评中一次压滤车间滤饼临时堆放后使用铲车运至2#堆场及其他堆场，对于风干暂时未利用的石膏必须全部用篷布进行覆盖。实际建设中，2#堆场已封场，压滤车间滤饼临时堆放后运至1#、3#堆场，在风干暂时未利用的石膏上种植植被、覆盖防尘网。

- 环评中二次压滤滤饼经打浆、中和，再重复一次压滤。实际建设中二次压滤滤饼经打浆后，直接重复一次压滤。

经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号），本项目变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目压滤车间滤饼含水率为40%左右（企业自检结果见附件四），11#临时堆场不产生扬尘。废气主要为1#、3#堆场扬尘，通过种植植被、覆盖防尘网等措施减少无组织排放。

2、废水

本项目为污水处理站改建项目，建设前后污水站的处理规模和污水处理情况均不发生变化。尾气喷淋废水、一次水洗废水、煅烧尾气洗涤废水、压滤机冲洗水、地坪冲洗水、废酸等废水通过厂区污水站处理后，用于堆场喷洒、地坪冲洗、压滤机冲洗，剩余部分通过管道排海。

3、噪声

本项目噪声主要为压滤机、风机、水泵等设备运行时产生噪声，源强在85~90 dB(A)之间，通过基础减振、建筑隔声等措施，减小噪声对周围环境的影响。

4、固废

本项目无固体废物产生。13#二次压滤车间压滤的滤饼加水打浆后通过中转桶，再泵回一次压滤车间。

11#堆场为一次压滤车间滤饼的临时堆场，临时堆放后，统一运至1#、3#堆场贮存、待售。

5、环境风险防范措施

本项目主要的环境风险为废水处理系统故障导致废水污染物超标排放。针对本项目的环境风险，企业安排专业技术人员负责废水处理设施的日常管理和维护，出现出水指标不合格的情况时，即将废水泵回曝气池中重新处理合格后排放。

本项目建设过程中对曝气池、13#压滤车间、石膏堆场等采取了相应防渗措施。

企业编制了《山东道恩钛业有限公司突发环境事件应急预案》，并在龙口市环境保护局进行了备案，备案编号为370681-2018-018-H。

- 环境保护设施调试效果

本次竣工环境保护验收监测时间为2018年8月30日~31日、2019年1月12日~13日、2019年2月25日~26日，在此期间，污水站正常运行。验收监测表明：

1、废气

无组织排放：1#、3#堆场无组织排放厂界监控点颗粒物浓度最大值为0.65 mg/m3，生产区厂界监控点颗粒物浓度最大值为0.35 mg/m3，均小于其标准限值1.0 mg/m3，符合《大气污染物排放综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”的要求。氨浓度最大值为0.078 mg/m3，小于其标准限值2.0 mg/m3；硫化氢浓度最大值为0.009 mg/m3，小于其标准限值0.10 mg/m3；臭气浓度最大值为14（无量纲），小于其标准限值30（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1“二级”“新扩改建”的要求。

- 废水

厂区污水站总排口废水pH值范围为6.12~6.70（无量纲），其他各污染物日均最大值分别为BOD5：9.0 mg/L、CODCr：39 mg/L、氨氮：1.87 mg/L、总磷：0.16 mg/L、总氮：8.14 mg/L、氟化物：3.97 mg/L、氯化物：2.06×103 mg/L、硫酸盐：8.19×103 mg/L、全盐量：1.51×104 mg/L、总铁：0.14 mg/L、总锰：0.019 mg/L、总铜：0.027 mg/L、总砷：0.0089 mg/L、总汞：0.00047 mg/L，色度、悬浮物、石油类、硫化物、总锌、总铅、总镉、总铬、六价铬未检出，均满足其标准限值的要求，符合《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB 37/676-2007）表3“一级标准”及其修改单的要求和《无机颜料钛白粉工业污染物排放标准》的要求。

3、噪声

四厂界昼间噪声测定值在52.5~59.6 dB(A)之间，小于其标准限值60 dB(A)；东、南厂界夜间噪声测定值在48.1~49.6 dB(A)之间，小于其标准限值50 dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求。

北厂界和西厂界主要受污水处理站泵类等设备运行噪声影响，夜间噪声测定值在54.0~59.0 dB(A)之间，大于其标准限值50 dB(A)，不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求，北、西厂界外200 m范围内均为空地，无声环境敏感点分布。

南、西厂界昼间噪声测定值在50.5~59.6 dB(A)之间，小于其标准限值60 dB(A)；南厂界夜间噪声测定值在47.9~49.4 dB(A)之间，小于其标准限值50 dB(A)；西厂界夜间噪声测定值在53.1~53.7 dB(A)之间，大于其标准限值50 dB(A)。

由以上数据得出，南厂界昼间和夜间噪声、西厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求，西厂界夜间噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求，西厂界主要受污水处理站风机、水泵等设备运行噪声影响，厂界外200 m范围内无声环境敏感点。

- 五、验收结论

山东道恩钛业有限公司钛石膏综合利用项目环境保护手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及其批复要求配套建设了相应的环境保护设施，验收监测表明除西厂界夜间噪声超标外，其他污染物可实现达标排放，建设及调试运行期间无环境投诉、违法或处罚记录，在完成整改，符合验收组要求后，项目可以通过验收。

- 六、后续整改要求

1、加强各类环保设施的运行管理，做好环保设施运行台账，确保污染物妥善处置、达标排放；

2、定期组织突发环境事件应急培训及演练，降低环境污染事故的风险；

3、加强企业内部管理，落实环境监测计划，配合地方环保部门做好监督工作。

附件：山东道恩钛业有限公司钛石膏综合利用项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2018年10月20日

附件：

山东道恩钛业有限公司钛石膏综合利用项目

竣工环境保护验收组成员

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 验收监测单位 |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |  |